Cesoia elettrica 500 W. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

07/03/2004

SCHEDA TECNICA

meccanocar 417 00 06500-GSC 2,8-Cesoia elettrica 500 W

- Cesoia a due taglienti leggera e maneggevole, adatta al taglio dritto e curvo, senza la formazione di trucioli, di metalli quali acciaio, ferro, alluminio.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni.

- Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

- La misurazione A del livello di pressione acustica della macchina è di solito di 80 dB (A).

Durante le operazioni di lavoro il livello di rumorosità può superare 85 dB (A).

Usare le cuffie di protezione.

- L’accelerazione misurata raggiunge di solito il valore di 3 m/s2.

Dati tecnici.

- Potenza assorbita nominale (W): 500.

- Potenza resa (W): 270.

- Numero di corse a vuoto (c.se/min): 2.400.

- Numero di corse a pieno carico (c.se/min): 1.500

- Spessore max di taglio (mm): Lamiera di acciaio (400 N/mmq) = 2,8.

Lamiera di acciaio (600 N/mmq) = 2,2.

Lamiera di alluminio (250 N/mmq) = 3,5.

Lamiera INOX (800 N/mmq) = 1,8.

- Peso senza accessori ca. (Kg): 2,7.

- Classe di protezione: doppio isolamento / II.

Dichiarazione di conformità.

- Il costruttore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 50 144 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 89/336, CE 98/37.

Con riserva di modifiche.