Seghetto alternativo elettronico 720 W. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

07/04/2006

SCHEDA TECNICA

meccanocar 417 00 09200-GST135BCE-Seghetto alternativo elettronico 720 W

- Seghetto alternativo completamente elettronico, completissimo nella dotazione, idoneo per tagli di troncatura e di tagli dal pieno nel legno, in materie plastiche, nel metallo, in piastre ceramiche e nella gomma. La macchina è idonea per l’esecuzione di tagli diritti e tagli con angolazioni fino a 45°.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni.

- Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

Il livello di pressione acustica stimato A della macchina ammonta a 84 dB (A). Incertezza della misura K = 3 dB.

Il livello di rumore durante il lavoro può superare 85 dB (A).

Usare auricolari di protezione.

- Le vibrazioni sull’elemento mano-braccio di solito sono inferiori a 2,5 m/s2.

Dati tecnici.

- Potenza assorbita nominale (W): 720.

- Potenza resa (W): 310.

- Numero di corse a vuoto (c.se/min): 500-2.800.

- Corsa (mm): 26.

- Selezione del numero di corse: sì.

- Constant -Electronic: sì.

- Profondità di taglio massima (mm): Legno = 135.

Alluminio = 20.

Acciaio non legato = 10.

- Inclinazione di taglio (Sinistra Destra °): 0-45.

- Peso senza accessori ca. (Kg): 2,7.

- Classe di protezione: doppio isolamento / II.

Dichiarazione di conformità.

- Il costruttore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 50 745 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 89/336, CE 98/37.

Con riserva di modifiche.