28/06/2002

Cavo candele in silicone. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

SCHEDA TECNICA

meccanocar 357 00 00101-76/2-Cavo candele in silicone.

- Proprietà.

Classe E.

Si tratta di un cavo resistivo usato dove le applicazioni necessitano di un medio alto livello di impedenza ohmica.

Conduttore interno in fibra di vetro trattata uniformemente con polvere di carbonio ricoperto con materiale acrilico o siliconico.

Isolante interno in EPDM.

Isolante esterno diametro 7 mm. in silicone.

Fascia isolante in fibra di vetro fra l’isolante interno e l’isolante esterno.

Utilizzato per cablaggi Gruppo “4” e Gruppo “5”.

- Caratteristiche.

- Temperature di applicazione: da –40°C. a +220°C.

- Normative di riferimento:

ISO 3808 Part 1 and 2.

SAE J557 – SAE J2031.

VDE 0879.

Le informazioni tecniche ed i valori indicati nel presente foglio corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.

L’utilizzatore ne determina pertanto l’idoneità per le sue applicazioni.

meccanocar

28/06/02 RI.SVI.