DATE DE CRÉATION: 07/16/2005

Solution autovulcanisante-Fiche de Sécurité-Page 1 sur 6.

FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT

#### SOLUTION AUTOVULCANISANTE

#### Pour la réparation des pneus

#### Code  397 00 12100-350-200 ml.

- IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

# NOM DU PRODUIT:                  SOLUTION AUTOVULCANISANTE

TYPE DE PRODUIT:                     Dégraissant et colle pour la réparation des pneus

FOURNISSEUR

N° DE TÉLÉPHONE D’URGENCE:               MECCANOCAR S. r. L.

Capannoli (PI) 56033 Via S. Francesco 22

-Tél. +39 0587/609433 (10 lignes R. A.)

2. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS.

Caratterizzazione chimique: colle avec hydrocarbures

Composants dangereux:

NOM                            		 CAS NO	% (SUR LE POIDS)		CLASSIFICATION

Heptane                                        	142-82-5            81-85                             F, Xn, N, R-11-38-50/53-65

Acétone                          		67-64-1              18-20                             F, Xi, R-11-36-66-67

Dithiocarbamate dibutyle de zinc/                 335884-05-0      1-2

Complexe dibutyle lamin.

3. 	IDENTIFICATION DES DANGERS

Hautement inflammable. Irritant pour la peau. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets indésirables à long terme dans le milieu aquatique. Nuisible: peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d’ingestion. L’inhalation des vapeurs peut provoquer de la somnolence et des vertiges.

- PREMIERS SECOURS:

INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Consulter un médecin en cas de malaises. Déplacer la personne contaminée hors de la zone de danger et l’allonger.

En cas d’inhalation

En cas de malaise, éloigner la personne contaminée de la zone d’exposition et l’amener dans un endroit bien aéré. Si le malaise persiste, consulter un médecin. En cas de respiration difficile, administrer de l’oxygène. Garder la personne au chaud et au calme, appeler immédiatement un médecin.

Solution autovulcanisante-Page 2 sur 6.

Au contact de la peau

Laver abondamment la zone exposée à l’eau. En cas d’irritation de la peau, consulter immédiatement un médecin. Si la peau n’est pas irritée mais si les symptômes persistent, appeler le médecin. Laver les vêtements avant de les réutiliser.

Au contact des yeux

En cas de malaise, déplacer la personne hors de la zone d’exposition et l’amener à l’air libre. Rincer délicatement les yeux en gardant les paupières ouvertes. Si les symptômes persistent ou en cas de difficultés visuelles, appeler le médecin.

En cas d’ingestion

Appeler le médecin. Si la personne est dans un état de somnolence ou d’inconsciente, ne rien administrer par voie orale; tourner la personne sur le côté gauche, tête en bas. Contacter un médecin, un cabinet médical ou un centre anti-poison pour savoir s’il faut provoquer le vomissement. Si possible, ne pas laisser la personne seule.

- MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE:

MOYENS D’EXTINCTION ADÉQUATS

Mousse, bioxyde de carbone, poudre chimique.

MOYENS D’EXTINCTION À NE PAS UTILISER POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ

Jet d’eau.

RIQUES D’EXPLOSION À DES SUBSTANCES DÉRIVANT DU PRODUIT, DE PRODUITS DE COMBUSTION OU DE GAZ RÉSULTANTS

En cas d’incendie, peuvent se développer:  monoxyde et bioxyde de carbone, différents hydrocarbures.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le produit est hautement volatile et des vapeurs s’en dégagent facilement; celles-ci peuvent se déplacer le long du sol ou être déplacées par des courants d’air et allumées par d’autres flammes, par une étincelle, des réchauffeurs, de la fumée, des moteurs électriques, le courant électrostatique ou d’autres sources d’allumage se trouvant loin du point où l’o travaille avec le produit. Ne jamais utiliser de flammes oxydrique sur les fûts ou à proximité de ces derniers (même vides) car le produit (même des résidus) peut déclencher des explosions. Refroidir les récipients à risque au jet d’eau.

- MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE:

PRECAUTIONS PERSONNELLES

En cas de formation de vapeur, utiliser l’appareil de protection respiratoire. Assurer une aération adéquate. Utiliser un habillement de protection pour la personne.

PRÉCAUTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT

Ne pas déverser dans les égouts ou cours d’eau.

- MANIPULATION ET EMMAGASINAGE

MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Assurer une bonne aération et une aspiration adéquate localisée sur le poste de travail. Ne pas manger, boire ou fumer durant l’emploi. Éviter le contact du produit avec la peau, les yeux et les vêtements.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET LES EXPLOSIONS

Ne pas fumer. Produit volatile. Garder le produit et les récipients vides à l’écart des sources de chaleur et des autres sources d’allumage. Prendre les mesures adéquates contre les décharges d’électricité statique.

Solution autovulcanisante-Page 3 sur 6.

CONDITIONS REQUISES POUR DES LOCAUX DE STOCKAGE ADÉQUATS

Stocker dans une pièce fraîche, sèche et bien aérée, dans des récipients bien fermés. Suivre les normes anti-incendie et anti-explosion.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA COMPATIBILITÉ DURANT LE STOCKAGE

Incompatible avec les agents oxydants.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX CONDITIONS DE STOCKAGE

Garder à l’écart des aliments, des boissons et de la nourriture pour animaux.

- CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

AVERTISSEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Prévoir une aération suffisante pour maintenir l’exposition sous le TLV, en particulier dans les espaces réduits.

COMPOSANTS DONT LES LIMITES D’EXPOSITION DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉES.

CAS NO           NOM                         CODE           (mg/m3)             (ml/m3)               Observations

142-82-5          Heptane                         TLV                                             400

67-64-1            Acétone                       TLV                                             750

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

En cas d’aération insuffisante, porter un masque de protection (avec un filtre pour les gaz de type A).

PROTECTION DES MAINS

Gants en caoutchouc nitrile (résistant aux solvants).

PROTECTION DES YEUX

Utiliser des lunettes de protection bien adhérentes.

PROTECTION DE LA PEAU

Habillement à manches longues. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

MESURES GÉNÉRALES DE PROTECTION

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Se laver les mains avant de manger et immédiatement après avoir utilisé le produit. Ne pas manger, boire ou fumer durant l’emploi.

9. 	Propriétés physiques & chimiques

Aspect: liquide.

Couleur: blanc laiteux.

Odeur: hydrocarbure léger.

Point d’ébullition: 56,6-93,3°C.

Point d’inflammabilité: -20,2°C. Méthode TCC.

Température d’autocombustion: 203,8°C.

Limite inférieure d’explosivité: 1,1%.

Tension de vapeur: 186 mmHg à 20°C.

Densité: 0,72.

Solubilité dans l’eau: <24%

Concentration solvant: 94-96%.

Mélanges Organiques Volatiles (VOC): 660 g/l moins 132g/l (exempté VOC).

Densité de vapeur: 3,500 (Air = 1)

Taux d’évaporation: 2,80 (Acétate de butyle = 1)

Solution autovulcanisante-Page  4 sur 6.

- Stabilité et réactivité

CONDITIONS À ÉVITER

Pour éviter décomposition thermique, non surriscaldare.

MATÉRIAUX À ÉVITER

Agents oxydants.

PRODUITS DANGEREUX DE DÉCOMPOSITION

Peuvent se former : Monoxyde et bioxyde de carbone, différents hydrocarbures.

DÉCOMPOSITION THERMIQUE

Le produit ne se décompose pas s’il est emmagasiné et appliqué tel qu’on le décrit.

11.	 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ

Yeux: Peut irriter légèrement les yeux. Les symptômes sont: démangeaisons, larmoiement et rougeurs.

PEAU:  Peut irriter la peau. Le contact prolongé ou répété peut dessécher la peau. Les symptômes peuvent comprendre des rougeurs, des brûlures ainsi qu’un dessèchement, des craquelures et d’autres lésions de la peau. Ce produit peut être absorbé à travers la peau, mais il est improbable que cela produise des effets nocifs durant la manipulation et un usage en toute sécurité.

Ingestion:  L’ingestion de petites quantités de ce produit durant la manipulation normale ne devrait provoquer aucun effet nocif. L’ingestion de grandes quantités pourrait être nuisible. Ce produit peut pénétrer dans les poumons durant l’ingestion ou le vomissement. Cela provoque une inflammation des poumons et d’autres lésions de ces derniers.

Inhalation:  Il peut arriver qu’on respire des vapeurs. Respirer de petites quantités de ce produit durant la manipulation normale ne devrait pas provoquer d’effets nuisibles. L’inhalation de grandes quantités peut être nuisible. Les symptômes apparaissent généralement lorsque les concentrations d’air sont plus élevées que les limites d’exposition préconisées (voir section 8).

Symptômes dus à l’exposition:  On compte parmi les signes et les symptômes dus à l’exposition à ce produit à travers la respiration, l’ingestion et/ou le passage du matériel à travers le peau: troubles de l’estomac ou intestinaux  (nausée, vomissement, diarrhée), irritation (nez, gorge, voies respiratoires), dépression du système nerveux central (vertiges, somnolence, faiblesse, fatigue, nausée, migraine, inconscience), des changements temporaires de l’humeur et du comportement, une perte de l’appétit, une perte de la coordination, une irrégularité des battements du cœur, la narcose (sensation d’engourdissement ou de lenteur).

Effets sur les principaux organes:  effets légers et réversibles sur les reins, lésions du système nerveux central.

Informations sur le développement:  Il n’existe pas de données disponibles pour déclarer les risques pour le fœtus dus à l’exposition de la mère au produit.

Informations relatives au cancer:  Il n’existe pas d’informations disponibles. On ne connaît pas les risques de cancer liés au produit.

Autres effets sur la santé:  Aucune donnée.

Solution autovulcanisante-Page  5 sur 6.

Voies primaires d’absorption:  Inhalation, absorption à travers la peau, contact avec la peau, contact avec les yeux, ingestion.

- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

NORMES GÉNÉRALES

On ne connaît pas ou l’on n’attend pas de façon rationnelle des dégâts pour l’environnement dus à un usage normal du produit.

Ne pas déverser dans les eaux de surface ni dans les égouts.

Légèrement polluant pour les eaux.

13.	OBSERVATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Code déchet No.		Nom du déchet

080409		Adhésifs et colles scellantes de scarto liberi da solvants halogénés.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU PRODUIT

Lorsque cela est possible, préférer le recyclage à l’élimination. Peut être incinéré, de façon compatible avec la réglementation locale.

RECOMMANDATIONS POUR L’EMBALLAGE

Les récipients vides devraient être réutilisés localement, récupérés ou éliminés comme des déchets.

14.	INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID/GGVS/GGVE/ADNR

Identification:			Colle contenant un liquide inflammable.

Classe/N°/Lettre		3 / 5 c

N° d’identification du danger 33

N° du produit			1133

Observations:   Marginale 2301a:  emballage mixte:  5 l / 20 l; pots:

1 l / 20 l (20 kg poids brut total)

IMDG/GGV

Nom indiqué pour l’expédition:		Colle

Classe:					3

UN-No:					1133

Groupe d’emballage:			II

MFAG:					330

EmS-No.				3-05

IMDG Page:				3174

IMDG Amdt:				E 28-96

Observations:				Non disponibles

ICAO/IATA

TRANSPORT AÉRIEN IMPOSSIBLE.

Nom indiqué pour l’expédition:			Non disponible

Solution autovulcanisante-Page 6 sur 6.

Classe:						Non disponible

UN/ID-No:					Non disponible

Groupe d’emballage:				Non disponible

15.	INFORMATIONS RELATIVES AUX NORMES

OBSERVATIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION

Conformément aux normes CE, le produit doit être étiqueté comme suit:

CLASSIFICATION:

F	Hautement inflammable

Phases R

11	Hautement inflammable

38	Irritant pour la peau

50/53	Très toxique pour les organismes aquatiques, peut provoquer effets indésirables à long terme dans les eaux.

65	Nuisible:  Peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d’ingestion.

66	Une exposition continue peut provoquer la sécheresse ou des craquelures de la 	peau.

67	Les vapeurs peuvent provoquer vertiges et somnolence.

Phases S

16	Garder à l’écart des flammes et des étincelles – ne pas fumer.

23.3	Ne pas respirer les vapeurs.

24	Éviter le contact avec la peau.

33	Prendre des mesures précautionnelles contre les décharges électrostatiques.

9	Conserver le récipient dans un lieu bien aéré.

29	Ne pas déverser dans les égouts.

60	Ce produit et son récipient doivent être éliminés comme un déchet dangereux.

61	Éviter de le déverser dans la nature. Consulter les instructions spéciales/fiches des données de sécurité.

62	En cas d’ingestion, ne pas provoquer le vomissement; appeler immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou l’étiquette.

26	Au contact des yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un médecin.

16.	AUTRES INFORMATIONS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les données figurant aux points 4 à 8, ainsi qu’aux points de 10 à 12, ne se réfèrent pas partiellement à l’emploi ni à une utilisation régulière du produit (pour ces informations, consulter celles qui concernent l’emploi et le produit), mais aux indications principales en cas d’accident ou d’usage incorrect.

NOTE POUR L’UTILISATEUR: les informations figurant ici se fondent sur nos connaissances à la date susmentionnée. Nous rappelons que l’utilisateur doit s’assurer de l’aptitude et de la compétence de ces informations suivant l’utilisation spécifique qu’il fait du produit. Il est donc impossible d’assumer des responsabilités directes et indirectes à ce propos.

Cette fiche annule ou remplace toute édition précédente.