Fiche de sécurité                                                                                                                         Page   - 1 -

Dir. 91/155/CE – 2001/58/CE

Fiche:  220        	Édition:  2002          	Révision: 01/2005               	Date d’émission: 06/06/2005

1.  IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION  ET  DE LA  SOCIÉTÉ

NOM DU PRODUIT ET CODE: 411 00 16220-3920-Mastic polyester avec fibre de verre 1 kg

Usage prévu:  MASTIC POLYESTER pour SPATULE avec Fibre de verre

Commercialisé par:

Meccanocar S.r.l.

Via S. Francesco 22

56033 Capannoli (PI)

Pour toute information complémentaire relative à l’utilisation de cette fiche, appeler le +39 0587/609433

Numéro de téléphone d’appel d’urgence de la Société et/ou d’un organisme de consultation: CENTRE ANTI-POISON Hôpital de Niguarda – Milan – Tél. +39-02-66101029

2.  COMPOSITION /INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants dangereux pour la santé:

| Dénomination | N° CAS | N° Indice CE | N° EINECS | Concentration | Symbole | Phrases R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Styrène | 100-42-5 | 601-026-00-0 | 202-851-5 | 15 ÷ 20 % | Xn | 10-20-36/38 |

3.  IDENTIFICATION DES DANGERS (Dir. 1999/45/CE)

La préparation est classée comme suit: inflammable, nocive en cas d’inhalation, irritante pour les yeux et la peau.

- 4.   PREMIERS SECOURS

Dans tous les cas de doute ou si les symptômes persistent, recourir aux soins médicaux. Si le blessé a perdu connaissance, ne rien lui administrer par voie orale.

Inhalation:

Amener la patient dans une zone bien aérée, le garder au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou si elle s’est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. En cas de perte de connaissance, mettre le blessé en position de repos et consulter un médecin.

Contact avec les yeux:

Laver soigneusement et minutieusement à l’eau en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin.

Contact avec la peau:

Enlever les vêtements contaminés. Bien laver les parties concernées à l’eau et au savon ou avec un détergent approprié.

Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

Ingestion:

En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Garder le blessé au repos. Ne pas provoquer le vomissement.

- 5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

- Moyens d’extinction:

- Moyens d’extinction préconisés: poudre, mousse, anhydride carbonique, eau nébulisée pour les incendies très étendus.

- Recommandations:

- L'exposition aux produits de décomposition peut détériorer la santé. Utiliser obligatoirement un appareil de protection respiratoire autonome.

- Refroidir à l’eau les récipients fermés exposés au feu. Empêcher que les liquides d’extinction ne s’écoulent dans les égouts ou les cours d’eau.

- 6.  MESURES À ADOPTER EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Éloigner toute source d’incendie. Ne pas respirer les vapeurs. Consulter les mesures précautionnelles des paragraphes 7 et 8.

Limiter et absorber le produit déversé avec du matériel inerte (par ex.: du sable, de la terre).

Placer le matériel contaminé dans des récipients adéquats et l’envoyer pour l’élimination des déchets.

Ne pas jeter les déchets dans les égouts. Nettoyer la zone concernée à l’eau ou avec un détergent liquide. Ne pas utiliser de solvants.

- Si le produit a contaminé des lacs, des rivières ou des égouts, informer immédiatement les autorités compétentes (protection civile, ASL (service sanitaire), sapeurs-pompiers).

7.	MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation:

Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et se propagent au ras du sol. Prévoir une aération adéquate, si nécessaire avec des systèmes d’aspiration localisée, afin d’éviter la formation de mélanges explosifs ou inflammables et le dépassement des limites d’exposition professionnelle pour les vapeurs de styrène.

Pour les moyens de protection individuelle, voir le paragraphe 8.

Toujours conserver le produit dans des récipients du même type que le récipient d’origine.

Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène du travail prévues par les lois en vigueur (DPR 27.4.1955 n° 547, DPR 19.3.1965 n°303 et D.L. ITALIEN 19.9.1994 n°626).

Fiche de sécurité 					                                                                           Page  - 2 -

Stockage:

Stocker entre 15 et 25°C dans un endroit sec et bien aéré.

Garder les récipients bien fermés et à l’écart des sources de chaleur, des étincelles et des flammes libres. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Garder à l’écart des agents oxydants, des peroxydes, des acides puissants et de l’action directe de la lumière pour éviter les réactions violentes de polymérisation.

Ne pas fumer. Interdire l’accès aux zones de stockage à toute personne non autorisée.

Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés.

- CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Précautions relatives aux installations:

Les locaux doivent être correctement aérés. Les zones de travail doivent être équipées de systèmes d’aspiration localisée.

Limites d’exposition professionnelle:                         ACGIH 2004

Composant	               TLV - TWA (1)                STEL (2)                      Notes

ppm     mg/m3                      ppm     mg/m3

Styrène monomère	               20         85                    40        170                      IBE  (3)

1) Limite pour exposition prolongée	2) Limite pour exposition de courte durée	               3)   Substance avec Indicateur Biologique d’exposition

Protection des voies respiratoires:

Dans les milieux de travail mal aérés, utiliser des systèmes de protection des voies respiratoires, comme un masque muni d’un filtre conforme à la norme UNI EN 141.

Protection des mains:

Utiliser des gants de protection en caoutchouc fluoré.

Protection des yeux:

Utiliser des lunettes de sécurité.

Protection de la peau:

Les personnes prédisposées aux affections cutanées ou à d’autres manifestations d’hypersensibilité de la peau doivent éviter tout contact avec le produit.

Garder à l’écart des aliments. Avant les pauses et à la fin du travail, se laver les mains et appliquer une crème dermoprotectrice. Ranger les vêtements dans un lieu différent. Changer les vêtements contaminés ou imprégnés de produit.

9. CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

État physique:	  pâte

Couleur:	  jaune paille

Odeur:                                                           caractéristique de styrène

Point d’inflammabilité:	  32 °C

Viscosité dynamique:	  200000 cP

Poids spécifique:	  1,48  kg/l

Densité des vapeurs (styrène):	  1,12  kg/m3   à 20 °C

Limites d’explosivité (styrène):                      1,16,10 % en volume

Solubilité dans l’eau:	   insoluble

- 10.  STABILITÉ & RÉACTIVITÉ

Le produit est stable dans les conditions de stockage et d’usage préconisées (voir le paragraphe 7).

S’il est soumis à de hautes températures, il peut provoquer des réactions de polymérisation du styrène libre

Garder à l’écart des agents oxydants, des alcalins et des acides puissants pour éviter les réactions exothermiques.

- 11.  INFORMATIONS  TOXICOLOGIQUES

Aucune information spécifique n’est disponible sur la préparation en tant que telle. Le contact direct avec les yeux et la peau peut être à l’origine de phénomènes irritants mais toujours réversibles.

Toxicité aiguë du styrène:   LD50 orale rat            2650 mg/kg

- LC50 par inhalation rat         24 mg/m3/4h

- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- On ne dispose pas de données spécifiques sur la préparation.

- Les informations se réfèrent au styrène.

- Utiliser le produit suivant les bonnes pratiques du travail, en évitant de déverser le produit dans la nature.

- Ecotoxicité

# Ichtyotoxicité aiguë:   CL 50 17 mg/l

# CL 50  66 mg/l   -  Espèce Leuciscus idus - Durée du test 48 h

# Toxicité aiguë sur Daphnia:  EC50 182 mg/l   -   Durée du test 24 h

# Mobilité

- Données non disponibles

- Persistance et dégradabilité

- Les eaux usées peuvent être traitées dans des installations biologiques.

Fiche de sécurité                                                                                                               Page  - 3  -

# Potentiel de bioaccumulation

- Données non disponibles

13. OBSERVATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Ne pas déverser le produit et les résidus de fabrication dans les égouts ni dans les cours d’eau. Gérer les déchets conformément au D.L. italien du 5 février 1997 n°2 (transposant les Directives européennes 91/156/CEE, 91/689/CEE et 94/62/CE). Les déchets  peuvent être traités dans des centrales d’épuration des eaux usées ou dans des installations d’incinération. Les récipients vides doivent généralement être envoyés à la récupération.

- 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID:	Classe	3      UN 1263   	 	Dénomination:  Paint             P.G. iI

IMDG:	Classe	3       UN 1263                                 Dénomination:  Paint             P.G. iI

Polluant marin   NON		                      Ems   F-E, S-E

ICAO/IATA:	Classe	3        UN	1263	                      Dénomination: Paint              P.G. iI

- 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Conformément au  D.M. 28 avril 1997  et d’après les Directives CEE, le produit est étiqueté comme suit:

Symbole:         Xn  Nocif

- Contient:   styrène

- R 10          Inflammable

- R 20          Nocif par inhalation

- R 36/38     Irritant pour les yeux et la peau

- S 23          Ne pas respirer les vapeurs

S 26          Au contact des yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un

médecin

S 36/37     Utiliser des vêtements de protection et des gants adéquats

S 51	N’utiliser le produit que dans un endroit bien aéré

## Normes de référence en Italie:

## D. L. 285/98 – D. L. 65 du 14/03/2003  - Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses

## D.M. 28/4/97 – D.M. 14/06/2002 - Classification et étiquetage des substances dangereuses

## D.M. 4/4/97 – D.M. 7/9/2002  -  Fiches de sécurité

## D.P.R. 547/55 - D.P.R. 303/56 - D.L. ITALIEN 626/94 - Prévention, sécurité et hygiène du travail

## D.L. ITALIEN 152/99 - D.L. ITALIEN 258/00 - Protection des eaux contre la pollution

## D.P.R. 203/88 - Émissions dans l’atmosphère

## D. L. 22/97 -  Déchets

## 16. AUTRES INFORMATIONS

- Le texte complet des phrases R figurent dans la section 2.

- R 10: Inflammable

- R 20: Nocif par inhalation

- R 36/38: Irritant pour les yeux et la peau

- Les informations contenues dans cette fiche de sécurité se fondent sur nos connaissances actuelles et sont fournies conformément aux prescriptions des DD.MM.4/4/97 et 7/9/02. Ne pas utiliser le produit dans d’autres buts que ceux qui figurent au paragraphe 1 sans avoir d’abord obtenu des instructions écrites. On n’assume aucune responsabilité en cas d’usage impropre. L’utilisateur a la responsabilité de se conformer aux règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement prévues par les lois en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche doivent être considérées comme la description des caractéristiques du produit pour la sécurité: il ne faut pas les considérer comme une garantie de la propriété.